Ubuntu操作系统安装说明

- 安装前的准备

- 安装镜像说明

本系统安装镜像用于安装ubuntu操作系统，文件格式为iso格式，可以刻盘安装或者使用U盘启动工具安装，文件名格式为：ubuntu-20.04.4-live-server-amd64.iso。

- 安装所需安装包

内核包：linux-5.4.87_v1_20220711.tar.gz

分区工具包：syspart_for_ubuntu.zip

- 安装所需的工具

Ventoy U盘启动盘制作工具（本文使用的版本ventoy-1.0.63），下载地址：https://www.ventoy.net/cn/

MobaXterm shell工具,下载地址：

https://download.mobatek.net/2212022060563542/MobaXterm_Portable_v22.1.zip

二．U盘安装

1.使用Ventoy工具制作启动U盘

打开Ventoy。

插入U盘，点击刷新图标。

选择U盘对应的盘符，点击“安装”按钮，选择“是”。

将镜像文件ubuntu-20.04.4-live-server-amd64.iso复制到U盘根目录中。

- 使用U盘安装ubuntu系统

将U盘插入下位机，并开启下位机。启动后按“Delete键”进入bios。并选择“Boot”=》“Boot Option #1”按回车

选择插入的U盘，不要选UEFI开头的

保存重启

重启后选择要安装的ubuntu系统

选择“English”

选择“Done”

选择已插网线的网卡“enp9s0”按回车

选择“Edit IPv4”

“IPV4 Methothod”选择“Manual”

填入IP地址，按“Save”保存

选择“Done”

选择“Done”

选择“Done”

选择“Continue without updating”

选择“Done”

选择“ubuntu-vg(new)”下面的“free space”=>”Create Logical Volume”

选择“Create”

选择“Continue”

输入名字、服务器名、用户名、密码，选择“Done”

选择“Done”

勾上“Install OpenSSH server”

重启

按“ENTER”

重启后按“Delete键”进入BIOS

“Boot Option”选择刚安装系统的本地硬盘

禁用超线程，选择“Advanced”=>”CPU configuration”

将“Hyper-Threading”改成“Disable”

禁用电源管理，选择“Advanced Power Management Configuration”

将“Power Technology”修改未“Disable”

保存重启

三．替换内核、安装分区工具

打开MobaXterm,点击“New session”,输入之前设置的用户名

输入密码登入

输入sudo passwd root设置root密码，

输入 su - root切换到root用户

保证下位机接入互联网，更新软件包。

apt-get update

安装必要软件，

apt install -y make gcc bison flex libncurses-dev libssl-dev libelf-dev dwarves autoconf

卸载无用软件

apt remove fwupd

apt remove landscape-common

创建文件夹/usr/src/kernel，授权

mkdir /usr/src/kernel

chmod 777 /usr/src/kernel

右侧菜单栏选择“sftp”并在地址栏输入“/usr/src/kernel”

将linux-5.4.87_v1_20220711.tar.gz、syspart_for_ubuntu.zip上传至该目录

进入目录

cd /usr/src/kernel/

解压

tar zxvf linux-5.4.87_v1_20220711.tar.gz

进入解压目录

cd linux-5.4.87_v1_20220711

安装模块

make modules_install

安装内核

make install

设置系统参数

vim /etc/default/grub

在GRUB_CMDLINE_LINUX行中添加

"tsc=reliable isolcpus=nohz,domain,1-23 nohz_full=1-23 rcu_nocbs=1-23 nowatchdog mce=off"

更新grub

update-grub

重启系统：

Reboot

重启后通过MobaXterm重新连接到下位机，并切换到root用户

su - root

将syspart_for_ubuntu.zip移至root目录下

mv /usr/src/kernel/syspart_for_ubuntu.zip /root

进入root目录，安装unzip,并解压文件

cd /root

apt-get install unzip

unzip syspart_for_ubuntu.zip

进入解压目录,文件添加执行权限

cd syspart

chmod +x generate-version bootstrap

执行：./bootstrap

配置：./configure

编译：make

安装：make install

加入开机启动：systemctl enable syspart

重启系统：reboot